Eksperthinnang olemasolevatele küttesüsteemidele

Eksperthinnangu andmise kompetents on olemas Korstnapühkija III, Korstnapühkija-meister tase 5, Pottsepp III, Pottsepp-restauraator III, Pottsepp-meister tase 5 kutsetunnistust omavatel isikutel.

Eksperthinnangus tuleb esitada:

- Info tegevuste kohta (milliseid toiminguid ja mis kuupäevadel on eksperthinnangu andmiseks teostatud). Info eksperthinnangu andmiseks kasutatud mõõte-ja tööriistu kohta.

Info eksperthinnangu andmise põhjuse kohta (kasutusloa saamiseks, vea tuvastamiseks vms)

- Info kütteseadme kohta:

- kütteseadme tüüp (ahi, kamin, pliit vms);

- kaal ja mõõdud;

- kolle (maht, kasutatud materjalid);

- lõõrid (kasutatud materjalid, lõõrisüsteem, lõõride skeem);

- välispind (kasutatud materjalid);

- ohutuskujad põlevmaterjalideni, vajadusel kirjeldada, kuidas on tagatud;

- loetelu sobivatest küttematerjalidest;

- kütmisjuhis (maksimaalne täitemass ja soovituslik kütuste portsjonite arv, mass ja intervall);

- kütteseadme nominaalvõimsus (KW);

- väljuvate suitsugaaside temperatuur (°C) (maksimaalne temperatuur);

- õhu vajadus kütmisel (m3);

- paigalduse vastavus tootja juhistele.

- Info ühenduslõõri kohta

- kasutatud materjalid;

- mõõdud;

- ohutuskujad põlevmaterjalideni;

- paigaldus (kinnitus, toestus, läbiviikude teostus, kulgemine)

- Info korstna kohta:

- kasutatud materjalid;

- mõõdud (ristlõige, pikkus);

- ohutuskujad põlevmaterjalidest;

- paigaldus (läbiviikude teostus, šahtide kirjeldus, toestus, vaadeldavus, kulgemine);

- seisukord.

- Info küttesüsteemi puhastatavuse kohta (puhastus-ja tahmaluugid, pääs korstnani).

- Kokkuvõtlik üldine hinnang küttesüsteemi kohta (kas küttesüsteem on terviklik ja ohutu kasutamiseks).

Kui küttesüsteem on kasutuskõlblik, siis tuleb täiendavalt välja tuua:

- hoolduse intervall, toimingud ja erinõuded, kui need on asjakohased;

- juhis korstna tahmapõlengu korral tegutsemiseks.

Eksperthinnang peab olema koostatud selliselt, et see on loetav, vastuoludeta ning arusaadav ja üheselt mõistetav. Hinnangu loetavuse ja arusaadavuse tagamiseks esitatakse hinnangu koosseisus asjakohane foto- või graafiline materjal.

Eksperthinnang varustatakse tiitellehega, millel esitatakse:

- töö number;

- töö nimetus;

- hoone aadress, mille küttesüsteemi hinnati ja kütteseadme asukoht hoones;

- eksperthinnangu koostanud spetsialisti nimi ja allkiri, kontaktandmed;

- eksperthinnangu allkirjastamise aeg;

- eksperthinnangu tellija nimi ja kontaktandmed.

Eksperthinnang ja lisatud materjali iga leht tuleb varustada vähemalt järgmiste andmetega:

- töö number;

- töö nimetus;

- hoone aadress, mille küttesüsteemi hinnati;

- koostaja nimi;

- eksperthinnangu allkirjastamise aeg;

- eksperthinnangu koostanud spetsialisti nimi ja allkiri;

- lehekülje number ja lehekülgede arv dokumendis.